AUDIO VIDEO SYSTEMSSECTION 27 41 00	v1.1

- Interfaz de Usuario del Sistema de Control

  - Por favor utiliza la hoja de estilo en cascada (CSS) aprobada por el cliente.

  - Las funciones de control deben estar codificadas por color/agrupadas para añadir claridad y mostrar la relación entre diferentes grupos de controles. Cuando un control es seleccionado, su representación gráfica debe indicar apropiadamente la interacción del usuario y el estado del control.

  - La retroalimentación visual debe reflejar el estado real y preciso de cada sistema.

  - Proporciona una Página de Técnico para los controles que no son de nivel de usuario especificados a lo largo del SOW, accesible mediante un botón en la página principal de la interfaz.

    - La intención de diseño de la Página de Técnico es que un técnico AV tenga controles independientes para dar servicio a los dispositivos individuales (sin las automatizaciones de nivel de usuario).

  - Proporciona un botón de apagado del sistema que:

    - Apague/coloque en modo de espera los sistemas AV integrados.

    - Impide que el audio del sistema se transmita a las salidas mientras se encuentra en estado de apagado.

    - Notifique al usuario que el sistema se está apagando y evite más interacción.

    - Una vez que el sistema esté completamente apagado, regrese la UCI a una pantalla de inicio (splash screen) mostrando el logotipo de la escuela.

  - El sistema debe iniciar en la pantalla de inicio al encenderse por primera vez, y todos los sistemas AV deben estar en estado “apagado” mientras la UCI esté en este estado.

  - Desde la pantalla de inicio, el usuario puede inicializar el sistema, lo cual regresará la UCI a la página principal de usuario y ajustará las luces de la sala a 80. Todos los demás sistemas deben permanecer apagados.

- Programación DSP

  - Hardware aceptable: Q-SYS Core

  - El Procesador de Señal Digital (DSP) proporcionará todo el procesamiento de señal, controles de nivel, muteos, ruteo de señal, etc.

  - El DSP se comunicará con dispositivos externos mediante diversos métodos, posiblemente incluyendo contactos secos, protocolos basados en red, protocolos seriales, etc.

  - The DSP will interface with soft-codec conferencing applications running on a USB-connected desktop PC and laptop.

- Control de Niveles de Audio

  - Proporciona controles de nivel, botones de subir/bajar y mute para Program Audio y Lav Mic.

  - Los controles de nivel de usuario deben ser accesibles en todas las páginas de nivel de usuario.

- Interfaz de Alarma Contra Incendios

  - El sistema debe aceptar una señal constante del sistema de notificación de alarma contra incendios mediante GPIO.

  - Cuando la señal esté ausente:

    - El DSP debe silenciar toda la salida de audio.

    - Mostrar un mensaje de notificación en la Interfaz de Control de Usuario.

    - Mostrar el mensaje gráfico “Graphic 3” en todas las salidas de video correspondientes.

  - Cuando la señal esté presente/restaurada:

    - Reactivar audio, eliminar la notificación y enviar “Graphic 1” a las salidas de video.

- Sistema de Cámaras

  - Hardware aceptable: Serie Q-SYS NC

  - Las coordenadas PTZ estáticas se establecerán durante la puesta en marcha. No habrá controles de cámara en la UCI.

  - La cámara del instructor será ingresada al Sistema de Grabación mediante HDMI.

- Sistema de Proyección

  - Hardware aceptable:

    - Proyector: Heyn Industries “The Projector” 2000

    - Elevador: Heyn Industries “The Projector Lift” 1500

    - Pantalla: Heyn Industries “The Projector Screen” en Gray Slate 169144

  - En la Página de Técnico de la UCI, proporciona controles discretos para cada subsistema:

    - Proyector: controles de encendido y apagado.

      - Habilitar/deshabilitar controles según el estado del dispositivo.

    - Pantalla: controles de Subir, Bajar y Stop.

      - Habilitar/deshabilitar Subir y Bajar mientras la pantalla está en tránsito.

    - Elevador: controles de Subir, Bajar y Stop.

      - Habilitar/deshabilitar Subir y Bajar mientras el elevador está en tránsito.

  - En la página de Presentación de la UCI, proporciona automatizaciones de Encendido/Apagado para el Sistema de Proyección (Proyector + Elevador + Pantalla), con instrucciones claras para el usuario.

    - Notas de “Projection System On”:

      - El elevador y la pantalla bajan, y el proyector se enciende.

      - Se debe asegurar que la pantalla esté completamente desplegada antes de que el proyector proyecte imagen.

    - Notas de “Projection System Off”:

      - El elevador y la pantalla suben, y el proyector se apaga.

      - Se debe asegurar que el elevador no se active prematuramente hasta que el proyector esté completamente apagado.

- Sistema de Distribución y Conmutación de Video

  - Hardware aceptable: Serie Q-SYS NV

  - Entradas/Ubicaciones:

    - PC de escritorio (Contenido Primario) por HDMI en “Teaching Position”

    - PC de escritorio (Contenido Secundario) por HDMI en “Teaching Position”

    - Cámara de documentos por HDMI en “Teaching Position”

    - Entrada Alterna: gráfico dedicado de marca (proporcionado por el cliente)

  - Salidas/Ubicaciones:

    - Proyector por HDMI en “Ceiling” (mediante NV-21-HU)

    - Sistema de Grabación por HDMI en “Rack”

      - La primera entrada del Sistema de Grabación debe recibir siempre la cámara del instructor (Mediacast), sin importar la alarma contra incendios.

      - La segunda entrada del Sistema de Grabación debe recibir el mismo contenido que el proyector.

- Sistema de Iluminación

  - Hardware aceptable: The Really Meh Lighting 1995 Controller

  - Control primario vía TCP-IP:

    - Proporcionar un fader para el control principal de iluminación en la página de Presentación de la UCI.

    - Proporcionar 5 botones de presets para recuperar presets guardados en la página de Presentación de la UCI.

    - Proporcionar controles para cambiar el nivel almacenado en cada preset en la Página de Técnico de la UCI.

- Sistema de Grabación de Clases

  - Sistema de grabación basado en TCP-IP.

  - Hardware aceptable: The Record-inator (por Dr Heinz D)

  - En la página de Grabación de la UCI, proporciona:

    - Control de encendido del dispositivo

    - Indicador del estado actual del dispositivo

    - Controles para consultar y seleccionar manualmente sesiones de clase disponibles

      - Presentar las sesiones disponibles como una lista de clases

      - Al seleccionar una clase, presentar detalles adicionales proporcionados por el sistema de grabación

      - Los detalles deben borrarse si se consulta nuevamente la lista de clases

    - Controles para confirmar o cancelar una sesión seleccionada

    - Controles para grabar y guardar una sesión seleccionada

      - Mostrar tiempo transcurrido de la grabación actual

      - Mostrar tiempo total disponible restante en disco

    - Se debe prestar especial atención a habilitar controles apropiadamente según el estado operativo del dispositivo

- Orden de Cambio Aceptada (ACO) – Sistema de Video y Auto‑Switching

  - Hardware aceptable: NV‑21‑HU (x2)

  - Entrada adicional:

    - Laptop por USB‑C en “Teaching Position” (mediante el primer NV‑21‑HU)

  - Salida adicional:

    - Confidence Monitor por HDMI en “Stage” (mediante el segundo NV‑21‑HU)

    - El Confidence Monitor debe reflejar el contenido enviado al proyector.

  - El sistema debe habilitar/deshabilitar dinámicamente el control de selección de USB‑C según el estado de conexión.

    - La imagen de “no-signal” nunca debe mostrarse en el sistema de video.

  - Debe proporcionarse una función de Auto‑Switching con el siguiente comportamiento:

    - Cuando está desactivada:

      - La UCI debe solicitar al usuario, al detectar USB‑C, si desea permanecer en la fuente actual o cambiar a USB‑C.

      - Después de un tiempo configurable, la solicitud expira y el video permanece en la fuente actual si no se hizo selección.

    - Cuando está activada:

      - El video debe cambiar automáticamente a USB‑C cuando se detecte.

    - Al desconectar USB‑C (independientemente del estado de Auto‑Switching):

      - El video debe cambiar automáticamente a la fuente alternativa preferida si USB‑C aún estaba siendo enviado a las pantallas.

    - Los aspectos configurables del Auto‑Switching se controlan en la Página de Técnico, incluyendo:

      - Habilitación del sistema de auto‑switching

      - Fuente alternativa preferida

      - Tiempo límite de expiración