AUDIO VIDEO SYSTEMSSECTION 27 41 00	v1.1

- Interface de contrôle utilisateur du système

  - Merci d'utiliser la feuille de style en cascade (CSS) approuvée par le client.

  - Les fonctions de contrôle doivent être codées par couleur et regroupées pour plus de clarté et pour indiquer les liens entre les différents groupes de contrôles. Lorsqu'un contrôle est sélectionné, sa représentation graphique doit indiquer clairement l'interaction de l'utilisateur et l'état du contrôle.

  - Le retour visuel doit refléter l'état réel et précis de chaque système.

  - Prévoyez une page « Technicien » accessible via un bouton sur la page d'accueil pour les contrôles spécifiés dans le cahier des charges  qui ne sont pas destinés à l'utilisateur,

    - Cette page « Technicien » est conçue pour permettre à un technicien audiovisuel de contrôler indépendamment chaque appareil (sans les automatisations destinées à l'utilisateur).

  - Prévoyez un bouton d'arrêt du système qui :

    - Met en veille/éteint correctement les systèmes audiovisuels intégrés.

    - Empêche l'audio du système d'être transmis aux sorties lorsqu'il est en état d'arrêt.

    - Informe l'utilisateur que le système s'arrête et empêche toute interaction ultérieure.

    - Une fois le système complètement arrêté, affiche l'écran d'accueil de l'interface utilisateur avec le logo de l'établissement.

  - Le système doit s'ouvrir par défaut sur l'écran d'accueil au premier démarrage, et tous les systèmes audiovisuels doivent être désactivés lorsque l'interface utilisateur est dans cet état.

  - Depuis l'écran d'accueil, l'utilisateur peut initialiser le système, ce qui ramènera l'interface utilisateur à la page principale et réglera l'éclairage de la salle à 80 %. Tous les autres systèmes doivent rester désactivés.

- Programmation DSP

  - Matériel compatible : Q-SYS Core

  - Le processeur de signal numérique (DSP) assurera le traitement du signal, le contrôle du niveau, la mise en sourdine, le routage du signal, etc.

  - Le DSP communiquera avec les périphériques externes par divers moyens, notamment par contacts secs, protocoles réseau, protocoles série, etc.

  - Le DSP s'interfacera avec des applications de web conférence fonctionnant sur un PC de bureau et un ordinateur portable connectés en USB.

- Contrôle du niveau audio

  - Le système doit fournir des contrôles de niveau avec des boutons d’augmentation/réduction et de mise en sourdine pour l’audio programme et le micro cravate.

  - Les commandes de niveau utilisateur doivent être accessibles sur toutes les pages utilisateur.

- Interface d'alarme incendie

  - Le système doit recevoir un signal continu du système d'alarme incendie via les E/S à usage général (GPIO).

  - En cas d'absence de signal :

    - Le DSP doit couper le son sur toutes les sorties

    - L'interface de contrôle utilisateur doit afficher une notification

    - Toutes les sorties vidéo concernées doivent afficher la notification « Graphic 3 ».

  - Lorsque le signal est présent/rétabli :

    - Réactivation du son, suppression de la notification et affichage du « Graphic 1 » sur les sorties vidéo.

- Système de caméras

  - Matériel compatible : Série Q-SYS NC

  - Des coordonnées statiques seront définies pour les PTZ lors de la mise en service. Aucune commande de caméra ne doit figurer sur l'interface de contrôle utilisateur.

  - Le flux vidéo de la caméra de l'enseignant sera intégré au système d'enregistrement des cours via HDMI.

- Système de projection

  - Matériel compatible :

    - Projecteur : Heyn Industries ''The Projector'' 2000

    - Support motorisé : Heyn Industries “The Projector Lift” 1500

    - Écran : Heyn Industries “The Projector Screen” gris ardoise 169144

  - Sur la page Technicien de l'UCI, prévoyez des commandes distinctes pour chaque sous-système de contrôle :

    - Projecteur : Prévoyez des commandes Marche/Arrêt.

      - Activez/Désactivez les commandes de l'alimentation en fonction de l'état de l'appareil.

    - Écran : Prévoyez des commandes de montée, descente et arrêt.

      - Activez/Désactivez les commandes de montée et de descente pendant le déplacement de l'écran.

    - Support motorisé : Prévoyez des commandes de montée, de descente et d'arrêt.

      - Activez/Désactivez les commandes de montée et de descente pendant le déplacement du support,

  - Sur la page Présentation de l'UCI, prévoyez des automatisations Marche/Arrêt pour le système de projection (projecteur + support motorisé + écran), avec des instructions claires pour l'utilisateur.

    - Remarques concernant la mise en marche du système de projection :

      - Le support motorisé et l'écran s'abaissent, et le projecteur s'allume.

      - Veuillez vous assurer que l'écran est complètement déployé avant la projection.

    - Remarques concernant l'arrêt du système de projection :

      - Le support motorisé du projecteur et l'écran de projection se relèvent, et le projecteur s'éteint.

      - Veuillez veiller à ne pas actionner le système de levage prématurément tant que le projecteur n'est pas complètement éteint.

- Système de distribution et de commutation vidéo

  - Matériel compatible : Série Q-SYS NV

  - Entrées/Emplacements :

    - Ordinateur de bureau (contenu principal) via HDMI, emplacement “Teaching Position”

    - Ordinateur de bureau (contenu secondaire) via HDMI, emplacement “Teaching Position”

    - Caméra documents via HDMI, emplacement “Teaching Position”

    - Entrée alternative : Image personnalisée (fournie par le client)

  - Sorties/Emplacements :

    - Projecteur via HDMI, emplacement “Ceiling” (via NV-21-HU)

    - Système d'enregistrement des cours via HDMI, emplacement « Rack »

      - La première entrée du système d'enregistrement des cours doit toujours recevoir le flux vidéo de la caméra dédiée de l'enseignant (Mediacast), même en cas d'alarme incendie.

      - La deuxième entrée du système d'enregistrement des cours doit recevoir le même contenu que le projecteur.

- Système d'éclairage

  - Matériel compatible : Contrôleur Really Meh Lighting 1995

  - Contrôle principal via TCP/IP :

    - Intégrer un fader pour le contrôle de l'éclairage principal sur la page Présentation de l'interface utilisateur.

    - Intégrer 5 boutons de préréglage sur la page Présentation de l'interface utilisateur pour rappeler les préréglages enregistrés.

    - Intégrer des commandes permettant de modifier le niveau de chaque préréglage sur la page Technicien de l'interface utilisateur.

- Système d'enregistrement des cours

  - Un système d'enregistrement des cours basé sur TCP/IP sera utilisé.

  - Matériel compatible : Record-inator (par Dr Heinz D)

  - Sur la page Enregistrement des cours de l'interface utilisateur, intégrer :

    - Contrôle de l'alimentation de l'appareil

    - Indication de l'état actuel de l'appareil

    - Commandes pour consulter et sélectionner manuellement les sessions de cours disponibles

      - Affichage des sessions disponibles sous forme de liste de cours.

      - Après la sélection d'un cours, affichage des détails supplémentaires fournis par le système d'enregistrement.

      - Les détails du cours doivent être effacés si la liste des cours est consultée à nouveau.

    - Commandes pour confirmer ou annuler une session de cours sélectionnée

    - Commandes pour enregistrer et sauvegarder une session de cours sélectionnée

      - Affichage du temps écoulé de l'enregistrement du cours en cours

      - Affichage du temps d'enregistrement total restant sur le disque

    - Une attention particulière doit être portée à l'activation/disponibilité des commandes appropriées en fonction de l'état de fonctionnement de l'appareil.

- Modification acceptée (ACO) pour le système de distribution et de commutation automatique de la vidéo

  - Matériel accepté : NV-21-HU (x2)

  - Entrée supplémentaire :

    - Ordinateur portable via USB-C à l'emplacement “Teaching Position” (via le 1er nouveau NV-21-HU)

  - Sortie supplémentaire :

    - Moniteur de contrôle via HDMI à l'emplacement “Stage” (via le 2e nouveau NV-21-HU)

    - Le moniteur de contrôle doit reproduire le contenu envoyé au projecteur.

  - Le système doit activer/désactiver dynamiquement la sélection de l'entrée USB-C en fonction de l'état de la connexion.

    - L'image "no-signal" ne doit jamais s'afficher sur l'écran.

  - Une fonction de "Commutation automatique" doit être fournie avec le comportement suivant :

    - Quand désactivé:

      - Lorsque la connexion USB-C est détectée, l'utilisateur est invité à choisir sur l'interface utilisateur entre conserver la source actuelle ou basculer sur la source USB-C.

      - Après un délai configurable, l'invite disparaît et la vidéo reste sur la source actuelle si aucune sélection n'est effectuée.

    - Quand activé:

      - L'affichage vidéo doit basculer automatiquement sur la connexion USB-C dès sa détection.

    - Lors de la déconnexion USB-C (que la commutation automatique soit activée ou non) :

      - L'affichage vidéo doit basculer automatiquement sur la source alternative préférée (voir ci-dessous) si l'USB-C est toujours envoyé vers des écrans.

    - Les paramètres configurables du système de commutation automatique sont accessibles depuis la page Technicien. Ces paramètres incluent :

      - L'activation du système de commutation automatique.

      - Le choix de la source alternative privilégiée.

      - Date limite de validité.